Rimuovere l'unità principale audio W245 B Class:
Un W169, W245 Classe B:
Per rimuovere l'apparecchio audio o COMAND sulla A e classe B, è necessario ottenere l'accesso ai quattro viti torx che lo tengono in posizione.
La procedura è la seguente: -
· Eliminare l'aria di sfiato
· Rimuovere il pannello che circonda i comandi climatizzazione e il pannello di controllo inferiore se presente.
· Rimuovere le 4 viti che fissano l'unità di testa in posizione.
Rimuovere aria-vent.
Questo viene fatto usando la Mercedes tirare ganci. Chiudere lo sfiato (che impedisce di danneggiare il meccanismo), inserire la trazione ganci nelle catture che sono visibili attraverso uno dei primi posti su ciascun lato leva verso l 'interno, mentre tira fuori lo sfiato.
Disconnetti il connettore per l'interruttore d'emergenza / lampada airbag-off e quindi rimuovere la bocca completamente.
Ecco una foto del lato della bocca dopo averlo rimosso, potete vedere le catture - la parte sporgente detiene l'unità al cruscotto, ed è levered verso l'interno con il tirare ganci.

Rimuovere il pannello inferiore
Il pannello inferiore viene rimosso facendo leva verso l'esterno dal basso, in prossimità dei bordi utilizzando la plastica strumento cuneo Mercedes (o qualcosa di duro che non danneggiare il pannello).
Ho usato la leva tirare ganci dopo il pannello in avanti con il cuneo.
Una volta che il bordo inferiore è libero (e un bel po 'di forza è necessario), quindi le uscite in alto ai lati tirando bruscamente.
Non mettere alcuna pressione contro il metallo trim ai lati della consolle centrale, si piegano o ammaccatura facilmente. Assicurarsi inoltre che tirare ganci sono pienamente inseriti come il pannello è di due pezzi e lo si può dividere in due.
Una volta che è tutto rimosso, sarà simile a questa, e si possono vedere le 4 viti torx che fissano l'unità audio in posizione.
[image: image1.jpg]



Rimuovere le quattro viti e l'unità audio può essere fatto scivolare fuori.
Si noti come il filo per l'interruttore di rischio viene indirizzato, si è ritagliato in posizione sul lato sinistro del foro di sfiato, e passa attraverso il foro visibile al centro dell'immagine.
